بسمه تعالی

"Movie Rating System" Logic Circuit Design

فاطمه رحیمی زاده سیسخت

40429123

استاد درس: دکتر سعیده کبیرپور

این پروژه، منطق ساده شده فرایند داوری فیلم هاست که با استفاده از یک مدار ترکیبی در نرم افزار logisim

پیاده سازی شده است. مدار طراحی شده بدون استفاده از هرگونه عنصر حافظه دار یا سیگنال کلاک کار میکند و خروجی آن تنها به مقدار لحظه ای ورودی ها وابسته است.

این پروژه شامل یک مدار ترکیبی برای جمع آوری امتیازهای 3نفر در بازه 0 تا 5 به یک فیلم، محاسبه مجموع آنها، مقایسه مجموع امتیازها با یک مقدار آستانه از پیش تعیین شده و در صورت کافی بودن، روشن شدن یک

LED است.

مدار شامل سه پین مجزای 4بیتی به عنوان ورودی برای دریافت امتیاز هر فرد و دو جمع کننده برای جمع امتیازهای 3 کاربر که به دلیل اینکه هر جمع کننده دو ورودی دارد، از دو جمع کننده به صورت آبشاری استفاده شده است. نمره کابر1 و کاربر2 به ورودی یک جمع کننده متصل شده و خروجی این جمع کننده به همراه امتیاز کابر3 به جمع کننده دیگر وارد میشود.

لازمه توصیه شدن یک فیلم، برابر یا بیشتر شدن مجموع امتیازها از 9 است که برای تشخیص این مورد از

Subtractor استفاده شده که مقدار آستانه ثابت را از مجموع امتیازها کم میکند. خرروجی این در حالتی که مجموع کمتر از آستانه باشد، مقدار یک میگیرد که به همین دلیل خروجی از یک گیت NOT عبور داده شده تا منطق مدار معکوس شود. در نتیجه LED تنها زمانی روشن میشود که مجموع نمرات برابر یا بیشتر از آستانه باشد.

در این مرحله مدار مجموع امتیازها را تنها تا عدد 9 به صورت دهدهی نمایش میداد که برای رفع این مشکل و نمایش مجموع به صورت دو رقم دهدهی از یک Multiplexer، یک Bit Extender و یکconstander  استفاده و عدد 10 را در constant به صورت A وارد کردیم. خروجی نهایی به دو Hex Digit Display متصل شده تا رقم دهگان و یکان به طور همزمان نمایش داده شوند.

آزمایش:

به منظور بررسی صحت عملکرد مدار، چند نمونه مختلف را وارد و خروجی ها را ثبت کردیم.

| وضعیت توصیه | مجموع | User3 | User2 | User1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Not Recommended | 7 | 0001 | 0100 | 0010 |
| Recommended | 9 | 0001 | 0101 | 0011 |
| Not Recommended | 5 | 0000 | 0001 | 0100 |
| Recommended | 10 | 0101 | 0011 | 0010 |
| Not Recommended | 3 | 0001 | 0010 | 0000 |

در نهایت نتیجه این پروژه نشان می دهد که چگونه میتوان با ترکیب اجزای ساده مانند Adder، Subtractor و Multiplexer یک سیستم تصمیم گیری بدون نیاز به پردازنده یا حافظه طراحی کرد.

سپاس از توجه شما.